Generation of PWM signal for DC Motor control.

CODE :-

#include<PIC18F4550.h>

#define SW1 PORTAbits.RA2 #define SW2 PORTAbits.RA3 void main(void)

{

ADCON1=0X0F;

TRISCbits.TRISC2 =0;

TRISAbits.TRISA2 =1;

TRISAbits.TRISA3 =1;

T2CON = 0X02;     PR2 = 149;     while(1)

{

if (SW1==0)

{

CCPR1L=37;

CCP1CON=0X1F;             TMR2ON=1;             if (SW2==0)                 break;

}

if (SW2==0)

{

CCPR1L=111;

CCP1CON=0X3F;             TMR2ON=1;             if (SW1==0)                 break;         }

}

}

Interfacing of LCD to PIC 18FXXXX

CODE :-

#include<PIC18F4550.h>

#define RS PORTAbits.RA0

#define EN PORTAbits.RA1 #define ldata PORTB void delay(); void Sendcommand(unsigned char); void Senddata(unsigned char);

void main() {

ADCON1=0x0F;

TRISB=0x00;

TRISA=0x00;

PORTAbits.RA5=0;

Sendcommand(0X38);

Sendcommand(0X01);

Sendcommand(0X0E);

Sendcommand(0X06);

Sendcommand(0X84);

Senddata('S');

Senddata('P');

Senddata('P');

Senddata('U');

Sendcommand(0XC4);

Senddata('W');

Senddata('E');

Senddata('L');

Senddata('C');     Senddata('O');

Senddata('M');     Senddata('E');     while(1);

} void Sendcommand(unsigned char x)

{       RS=0;     ldata=x;     EN=1;     delay();     EN=0;     delay(); } void Senddata(unsigned char y)

{     RS=1;     ldata=y;     EN=1;     delay();     EN=0;     delay(); } void delay() {

int i;

for(i=0;i<=1000;i++);

}

Write a program for interfacing button, LED, relay & buzzer as follows

CODE :-

#include<PIC18F4550.h>

#define Buzzer PORTAbits.RA5

#define Relay PORTAbits.RA4

#define switch1 PORTAbits.RA2

#define switch2 PORTAbits.RA3

#define LED PORTB

void lefttoright(); void righttoleft(); void delay();

void main()

{

ADCON1=0X0F;

TRISB=0x00;

TRISAbits.RA2=1; TRISAbits.RA1=1;

TRISAbits.RA4=0;

TRISAbits.RA5=0;

PORTB=0x00;

while(1)

{

if(switch1==0) { while(1) {

Buzzer=1; Relay=1;

lefttoright(); if(switch2==0) break; } } if(switch2==0) { while(1) {

Buzzer=0; Relay=0;

righttoleft(); if(switch1==0) break; }

}

} } void lefttoright() {

LED=0x80;

delay();

LED=0x40;

delay();

LED=0x20;

delay();

LED=0x10;

delay();

LED=0x08;

delay();

LED=0x04;

delay();

LED=0x02;

delay();

LED=0x01;

delay();

}

void righttoleft() {     LED=0x01;

delay();     LED=0x02;

delay();     LED=0x04;

delay();     LED=0x08;

delay();     LED=0x10;

delay();     LED=0x20;

delay();     LED=0x40;

delay();     LED=0x80;

delay(); }  void delay() { unsigned int i; for(i=0;i<=60000;i++);

}